Odborné stanovisko k projektu

"Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou" (Kód výzvy 11/03-21-V19)

Na základe oslovenia zo strany MZ SR v rámci prípravy na centrálne verejné obstarávanie projektu Digitalizácia patológie s podporou AI sme pripravili dokument, ktorý popisuje digitalizáciu s podporou umelej inteligencie pracovísk odboru patologická anatómia ako komplexnú transformáciu tradičných laboratórno-diagnostických procesov na plne automatizované, digitálne riešenie s aktívnym využitím umelej inteligencie, ktoré má umožňovať jednotnú správu vzoriek s informáciou v akej fáze  procesu sa aktuálne   vzorka nachádza, sledovanie a hodnotenie biologických vzoriek v reálnom čase. Hlavným cieľom je prepojiť všetky fázy spracovania vyšetrovaného biologického materiálu a jeho diagnostického zhodnotenia  do jednotného funkčného celku, plynulej bezproblémovej diagnostickej cesty s minimálnym ľudským zásahom.

Zdôvodnenie:

Pracoviská patologickej anatómie sú kľúčovou súčasťou diagnostického procesu v systéme zdravotnej starostlivosti. Naša práca je základom pre stanovenie definitívnej diagnózy, určenie prognózy ochorenia a následnej liečby pacientov. V súčasnej dobe čelíme rastúcim požiadavkám na presnosť, rýchlosť a komplexnosť diagnostiky, pričom požiadavka na spracovanie  vzoriek každoročne narastá.

Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou predstavuje revolučný krok v medicínskom pokroku a rovnako aj v našom odbore, lebo  prináša významné výhody, ako sú:

- Zvýšenie presnosti diagnostiky a určenia prediktívnych biomarkerov cielenej liečby a imunoterapie

- Transformácia celého pracovného postupu na digitálny

- Zvýšenie miery štandardizácie diagnostického procesu

- Skrátenie času potrebného na stanovenie diagnózy

- Možnosť konzultácií na diaľku

- Lepšia dostupnosť historických vyšetrení

- Interkonektivita naprieč patologickými pracoviskami

- Efektívnejšie využitie ľudských zdrojov

- Zníženie rizika ľudských chýb

- Optimalizácia pracovných procesov

- Digitálna archivácia obrazového materiálu

Pracoviská nášho odboru - ústavy a oddelenia patologickej anatómie, spracujú ročne viac ako milión vzoriek. Proces vyšetrovania prijímaného materiálu  od jeho spracovania, dokumentáciu po archiváciu vykazuje vyššiu mieru náročnosti a komplexnosti v porovnaní s ostatnými už automatizovanými laboratórnymi zložkami . Súčasný systém práce sa v kontexte narastajúcich nárokov a dostupných technológií začína približovať svojim limitom , preto sme uvítali výzvu "Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou" (Kód výzvy: 11I03-21-V19) a iniciatívu MZ SR ako garanta implementácie komplexného digitálneho riešenia pokrývajúceho celý laboratórno-diagnostický proces.

Naše odborné požiadavky a nároky na riešenie zahŕňajú :

- Skenovacie zariadenie s parametrami:

- Vysoká priestorová efektivita pri zachovaní maximálnej kapacity skenovania

- Rozlíšenie min. 0,12 μm/pixel pri 40x zväčšení a 0,25 μm/pixel pri 20x zväčšení

- Maximálny čas skenovania 40 sekúnd od uchopenia preparátu pre veľkokapacitné skenery

- Kontinuálne skenovanie preparátov

- Kompatibilita s DICOM formátom

- Monitoring opotrebenia komponentov v reálnom čase

- Laboratórny informačný systém (LIS):

- Slovenské užívateľské rozhranie optimalizované pre dotykové obrazovky

- Užívateľsky definovateľná automatizácia procesov

- Automatizované vykazovanie pre poisťovne

- Integrácia s národnými projektmi (VNA archív)

- Elektronická výmena žiadaniek a výsledkov

- Jednotný štandardizovaný systém pre všetky časti procesu a externú komunikáciu

- Softvér pre manažment prípadov:

- Kompletné slovenské užívateľské rozhranie

- Integrovaný systém telekonzultácií

- Intuitívne ovládanie

- Jednotná platforma pre všetky pracoviská

- AI moduly:

- Slovenské užívateľské rozhranie

- Optimalizácia pre vysoké rozlíšenie skenov

- Integrácia s manažmentom prípadov

Pre nastavenie a fungovanie projektu digitalizácie patologického pracoviska požadujeme komplexné riešenie, ktoré okrem pokrytia technických požiadaviek na hardvérové a softvérové komponenty musí reflektovať aj náročné podmienky a špecifické požiadavky pracovného procesu. Konečné riešenie musí garantovať kompatibilitu so štandardami a požiadavkami na moderné patologické pracovisko.

Certifikačné požiadavky V záujme zabezpečenia najvyššej kvality diagnostického procesu a dodržania všetkých regulačných požiadaviek požadujeme:

- Pre skenovací proces:

  - IVD-R certifikáciu zahŕňajúcu manažment bioptických a cytologických prípadov

  - Preukázateľný zápis CE IVD-R v európskej databáze EUDAMED

- Pre systémovú integráciu:

  - Certifikované prepojenie dodávaného laboratórneho informačného systému (LIS) so softvérom pre manažment prípadov podľa IVD-R štandardov, integračný proces so subdodávateľom LISu je uskutočnený tak, aby neohrozil IVD-R certifikáciu skenovacieho procesu.

  - V prípade existujúceho LIS zabezpečenie certifikovanej integrácie s aktuálnym poskytovateľom

- Pre hardvérovú integráciu:

  - Preukázateľne certifikovanú integráciu všetkých komponentov vrátane tlačiarní na bločky a sklá, makrofotostanice a skenovacieho zariadenia (certifikát vydaný zo strany subdodávateľa LISu, že každý dodaný typ/model špeciálneho “laboratórneho” hardvérového zariadenia bol s LISom fyzicky otestovaný a je prepojený, čím je garantovaná jeho plná kompatibilita)

  - Certifikáty preukazujúce odbornú a technickú pripravenosť dodávateľa na realizáciu, servis a upgrady (preukazuje sa platnými certifikátmi, ktoré výrobca vystaví dodávateľovi, po tom, čo prejdú procesom zaškolenia a spĺňajú požiadavky výrobcu na odbornú a technickú spôsobilosť. )

Záručné a licenčné podmienky Pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a spoľahlivosti riešenia požadujeme:

- Záručné podmienky:

  - Komplexnú 5-ročnú záruku na celé riešenie vrátane zdravotechniky

  - Zahrnutie spotrebného materiálu potrebného pre prevádzku dodávaných laboratórnych zariadení na báze termotlače na obdobie 5 rokov (prepočítaná na výstupy z dotazníka.)

  - Bezplatné aktualizácie všetkého softvéru počas záručnej doby

  - Garantovaný servisný zásah a technickú podporu

- Licenčné podmienky:

  - Konkurenčné licencie pre minimálny počet užívateľov ak, ako bol definovaný v schválenom projekte pracoviska,

  - Kompletnú licenciu zahŕňajúcu softvér pre manažment prípadov a AI moduly (rovnaký počet ako vyššie)

  - Žiadne dodatočné licenčné poplatky počas záručnej doby

  - Plnú funkcionalitu všetkých modulov bez potreby dokupovať ďalšie licencie

Z pohľadu efektívneho spracovania vzoriek, diagnostiky a optimálneho využitia času a finančných prostriedkov očakávame, že Ministerstvo zdravotníctva SR prevezme úlohu koordinátora projektu. Zabezpečí projektový manažment tak, aby boli dodržané všetky kvalitatívne aj kvantitatívne parametre projektu, časový harmonogram a implementácia v termíne stanovenom výzvou.

Očakávané a požadované aktivity:

- Detailný implementačný plán pokrývajúci všetky fázy projektu

- Kompletná dokumentácia v slovenskom jazyku

- Rozsiahle zaškolenie personálu

- Kontinuálna technická podpora počas celej záručnej doby

Požiadavky na dodávateľa:

- Potrebné certifikáty dokumentujúce odbornú a technickú spôsobilosť

- Schopnosť zabezpečiť komplexný servis a upgrady systému

- Skúsenosti s obdobnými implementáciami v zdravotníctve

- Stabilné zázemie pre dlhodobú podporu riešenia

Naša vízia digitalizácie patologického pracoviska s podporou umelej inteligencie presahuje rámec jednoduchej modernizácie. Našou víziou a cieľom je vybudovanie špičkových pracovísk, ktoré budú:

- Implementovať najmodernejšie technológie digitálnej patológie a umelej inteligencie

- Slúžiť ako platforma pre medicínsky výskum a vývoj

- Pôsobiť ako akreditované vzdelávacie centrum pre zdravotníckych pracovníkov

- Zabezpečovať efektívnu spoluprácu a konzultácie s domácimi i zahraničnými pracoviskami

- Aktívne prispievať k rozvoju personalizovanej medicíny a precíznej diagnostiky

Uvedené požiadavky považujeme za kľúčové kritériá pre úspešnú implementáciu a dlhodobú udržateľnosť projektu digitalizácie patologických pracovísk. Od potenciálneho dodávateľa očakávame v predloženej ponuke detailné rozpracovanie spôsobu naplnenia všetkých špecifikovaných požiadaviek, vrátane komplexnej dokumentácie potvrdzujúcej jeho odbornú a technickú spôsobilosť na realizáciu projektu. Sme presvedčení, že realizáciou tohto ambiciózneho projektu vytvoríme pracoviská poskytujúce najvyššiu kvalitu diagnostiky, ktoré sa stanú vzorovým príkladom modernej digitálnej patológie nielen v našom regióne, ale i v celoeurópskom meradle.

V Martine a Bratislave, 18.11.2024

Vypracovali Ministerstvom zdravotníctva SR vyzvaní patológovia:

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Hlavný odborník MZ SR pre odbor patologická anatómia, v.r.

prof. MUDr. Pavel Babál, PhD., v.r.

MUDr. Peter Jáni, v.r.